医用吊桥功能参数

1、医用吊桥需满足ICU集中供气源、电源等功能；

2、采用高强度铝合金工作承重应≥200kg，且需通过4倍安全系数测试（即承重800kg不变形），表面为环保抑菌粉末，全封闭、无锐角和无外露螺丝，以防积尘和刮伤。

3、气电分离是关键，箱体内必须将强电与医气管道物理隔离。

4、旋转与移动：旋转角度通常为≥330°，甚至345°，便于跨床服务。根据需求，可选配机械或气动刹车来固定位置。

5、气体终端（核心）：为德标。需具备防误接功能，且能插拔≥2万次以上；需具备氧气、空气、负压吸引等插孔。
6、电源与网络：配置国标插座（220V/10A和16A），以及RJ45网口（建议六类）等。

7、抽屉和托盘材质：材质为铝合金或镁铝合金（防锈、承重好），单层承重≥40kg（优质可达100kg）。托盘两侧应有防撞导轨，边缘带橡胶防撞角以防止设备滑落。抽屉和托盘数量：托盘（干湿两区均≥2个），抽屉（干湿两区均≥1个）。
