| 西宁市第三人民医院人脸识别摄像机参数要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备材料名称 | 品牌/规格 | 数量 | 单位 | 要求 |
| 1 | 智能球型摄像机 | 双400万全局摄像机-人脸增强版 全局摄像机集合定点看全景、动点看细节的优势，采用一体化设计，由双镜头相机与高性能GPU模块组成 支持人员自动检测并联动动点镜头进行快速锁定抓拍，提供满足人脸比对的图片，并进行人体人脸关联 人体最远检测距离可达40米，人脸最远检测距离可达30米，车辆最远检测距离15米 支持智能资源模式切换：【全景】全结构化；【细节】全结构化，混合目标比对 全结构化模式：a)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等7种属性识别；b)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等12种属性识别；c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型、非机动车类型、车牌号码、车牌颜色、帽子款式、逆行、载人等18种属性识别；d)抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍，支持车身颜色、车辆类型、车辆类型、车牌颜色、车牌类型等6种属性识别 混合目标比对模式：a)支持前端人脸比对；b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入；c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB；d)支持不同人脸库不同时间布防；e)支持非授权名单比对成功报警输出；f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测；g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置 支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监控点信息 全景相机和细节相机内置高效白光全彩阵列灯，夜间能正常进行人体车辆抓拍 AISP降噪功能：采用去噪卷积神经网络将深度结构、学习算法用于图像去噪，最终使画面成像更新清晰，噪点更小图像更干净 支持算法比对机制,降低人脸抓拍重复率 支持人体、车辆轨迹叠加 支持GB35114安全加密 传感器类型：【全景】1/1.8＂ progressive scan CMOS,【细节】1/1.8＂ progressive scan CMOS 最低照度：【全景】彩色 0.0005Lux @ (F1.0，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.0，AGC ON)；【细节】彩色 0.0005Lux @ (F1.6，AGC ON)，黑白0.0001Lux @(F1.6，AGC ON) 宽动态：120 dB超宽动态 焦距：【全景】定焦6 mm，【细节】13 mm~52 mm，4倍光学变倍 视场角：【全景】水平：58.4°，垂直：31°，对角线：68.7° 【细节】水平：28.2°~9.7°（广角~望远），垂直：15°~5.3°（广角-远望），对角线：32.3°~10.9°（广角~远望） 红外照射距离：暖白补光，【全景】50 m监控；【细节】30 m人脸 防补光过曝：支持 水平范围：【细节】0~210° 垂直范围：【细节】-15°~22° 水平速度：【细节】水平键控速度：0.1°~200°/s，速度可设；水平预置点速度：300°/s 垂直速度：【细节】垂直键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；垂直预置点速度：120°/s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2688×1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2688×1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：主码流：Smart265/H.265/Smart264/H.264 子码流：MJPEG/H.265/H.264 第三码流：MJPEG/H.265/H.264 网络接口：自适应10M/100M/1000M网络数据;RJ45网口 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽;最大支持512GB 报警输入：1路报警输入;1路报警输出 音频输入：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% RS-485接口：采用半双工模式，支持自适应，PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议； 工作温湿度：-40℃-70℃；湿度小于90% 恢复出厂设置：支持RESET按键，客户端或浏览器恢复 除雾：加热除雾 材质：大部分为金属：铝合金ADC12；上盖装饰环、机身装饰环、前球透盖材料为PC，左右侧盖材料为PC+ABS，后球材料为PC+10%gf 尺寸：338 mm × 214 mm × 189 mm 重量：4.9 kg 电流及功耗：DC：36 V ± 25%；最大功耗：45W 防护：IP66 | 2 | 台 | 此摄像机为公安专用人脸全局摄像机，采用一体化双镜头设计，实现全景和细节联动检测 |
| 2 | 网络硬盘录像机 | 1.5U机架式5盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能电源 【硬件规格】 存储接口：5个SATA接口，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 【产品性能】 输入带宽：256Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持48×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 【智能应用】 整机搭载高性能AI处理器，搭配智能相机，支持全路数以文搜图应用 一、以文搜图应用 内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标； 支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图； 以文搜图能力：16路 以图搜图能力：16路 二、目标识别应用 目标识别：支持目标比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，总库容10万张目标比对：16路图片流 出厂默认以文搜图应用，以文搜图应用开启后同时支持8路图片流目标比对 | 1 | 组 | 录像机为双网口高性能录像机，第一路网络连接口可实现录像本地存储及播放，第二路网络连接口通过地址转换将视频信号推送至城北公安指挥中心，供公安实时查看并调取录像 |
| 3 | 硬盘 | 8T监控硬盘 | 4 | 块 | 按照存储时间180天计算，医院本地进行录像存储，公安侧可实现录像查看及调取 |

服务要求：

一、供应商资格要求

1. 专项要求

所投产品为国产化品牌，非制造商需提供原厂专项授权书。

主要设备需提供公安部所属检验机构出具的检测报告。

具备履行合同所需的专业技术能力（如安装调试、售后服务团队）。

二、合同核心条款

1. 质量标准

设备需符合国家及行业相关标准（如GB/T 25724-2020《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》），提供产品合格证及检测报告。

全新未使用，满足招标文件技术参数（如分辨率、编码技术、防护等级等）。

2. 保密条款

供应商须对项目实施中接触的患者隐私、医院数据严格保密，不得泄露给第三方。

数据使用仅限于合同约定范围，禁止用于其他商业目的。

3. 履约要求

交付时间：国产设备需在合同签订后30个工作日内完成安装调试。

服务内容：包含设备供应、安装、培训及一定期限的免费维护1年。

5. 违约责任

供应商未按时交付或设备不合格，需支付违约金（按合同金额每日0.5%-1%计）。

因医院原因延迟付款，按同期银行贷款利率支付利息。

6. 争议解决

争议优先协商，协商不成向合同签订地（西宁）人民法院提起诉讼。

7.技术支持：供应商需提供长期技术升级服务，确保系统与医院现有平台兼容。

具体条款以医院最终签订的合同文本为准。