多功能抢救床 2张

功能需求：

1.床体须支持高效的电动体位调节，包括背部升降、整体高度调节、头高脚低及头低脚高体位，并具备一键CPR急救功能，便于医护人员快速实施抢救。

2.床体承重需≥220kg，配备可升降防夹手护栏及抗菌防水床垫，保障患者安全与舒适性。

3.移动性方面需配备灵活脚轮和可靠的中控刹车系统，确保推行灵活、制动稳定，同时集成氧气瓶支架、输液架插孔及引流袋挂钩，实现监护仪、呼吸机等设备随行转运，避免管线拉扯。

4.整床材质应坚固耐用、无缝易清洁，可耐受强力消毒剂，符合院感要求。

5.配X光穿透床板、称重系统及电子控制等功能。

冠脉血管内超声（IVUS）+冠脉光学相干断层成像（OCT）一体机

功能需求：

满足复杂冠状动脉病变的介入指导（核心应用）、支架术后优化评估

斑块负荷评估与风险预测、易损斑块的精准识别等

需将两套影像系统集成在一个控制台和一根成像导管内：术者在台上无需更换整个系统或推车，只需在控制台上点击按钮，即可在数秒内完成成像模式的切换。

视频脑电图仪:

功能需求：

视频脑电图仪将大脑电信号与临床表现一一对应，提供临床诊断与治疗。能区分癫痫性发作和非癫痫性发作。较高的空间分辨率有助于定位大脑异常活动，精确诊断癫痫、睡眠障碍、认知功能及意识水平的评估。探索大脑功能、诊断疑难杂症。

神经内镜系统

功能需求：

神经内镜系统可安全高效进行神经内镜下脑积水手术、脑出血手术、经鼻蝶垂体瘤等肿瘤切除术、神经内窥下的显微联合手术等。

便携式超声诊断仪

功能需求：

1、体积小巧，方便移动放置，满足像重症监护室、急诊科等不同条件下的检查。需要随时监测脏器功能状态，。2.用于超声引导下进行胸腹水穿刺引流，可以清晰显示神经、血管和周围组织，减少神经损伤和并发症的发生;超声引导下中心静脉置管、动脉穿刺等操作。3.用于优化围术期管理:可实时监测心脏功能，容量状态和血流动力学变化，指导液体管理和血管活性药物的使用;4.评估肺水肿、气胸、胸腔积液等。5.减少并发症和改善患者预后